# TEMA 59: REDES DE TELECOMUNICACIONES

## 1. Conceptos básicos

Una red de telecomunicaciones es el conjunto de medios, equipos, protocolos y procedimientos que permite transmitir voz, datos, imágenes o vídeo entre puntos geográficamente separados.

Sus elementos funcionales son:

- **terminales:** generan o consumen información;

- **nodos:** encaminan, conmutan, adaptan o almacenan temporalmente el tráfico;

- **enlaces y canales:** transportan las señales;

- **protocolos:** definen las reglas de comunicación;

- **servicios:** proporcionan la funcionalidad al usuario.

Una red suele dividirse en red de acceso, red de transporte o núcleo y equipos terminales. La red de acceso conecta al usuario con el operador; la red de transporte enlaza zonas y concentra gran capacidad; los nodos intermedios gestionan el tráfico.

### 1.1. Señales, ancho de banda y latencia

Una señal puede ser analógica, si varía de forma continua, o digital, si utiliza valores discretos. El medio puede ser guiado, como cobre y fibra, o no guiado, como radio, microondas y satélite.

El **ancho de banda** es la cantidad máxima de información que un enlace puede transportar por unidad de tiempo, medida normalmente en bits por segundo. La **latencia** es el tiempo que tarda la información en llegar al destino, normalmente expresado mediante el RTT.

Ancho de banda y latencia son conceptos distintos y no existe una relación directa de causa y efecto entre ellos. Un enlace puede tener mucho ancho de banda y gran latencia, como un satélite geoestacionario. El retardo total depende de propagación, transmisión, procesamiento y colas.

El **throughput** es el caudal efectivo realmente obtenido y el **jitter** es la variación de la latencia, especialmente importante en voz y vídeo.

### 1.2. Conmutación

- **Conmutación de circuitos:** antes de transmitir se establece un camino dedicado. Mientras dura la llamada, el circuito queda reservado y no puede utilizarse para otra llamada simultánea. Es característica de la telefonía tradicional.

- **Conmutación de paquetes:** la información se divide en paquetes que comparten enlaces con otros flujos. Es más eficiente para tráfico de datos, aunque puede sufrir retrasos, pérdidas y variaciones de orden.

- **Circuitos virtuales:** en redes de paquetes puede establecerse un camino lógico. ATM distingue circuitos virtuales conmutados (SVC) y permanentes (PVC).

### 1.3. Multiplexación

La multiplexación permite compartir un medio entre varias señales. El multiplexor combina los canales y el demultiplexor los separa.

- **FDM:** asigna bandas de frecuencia diferentes y no solapadas, con bandas de guarda. Se utiliza en radio, televisión, telefonía analógica y ADSL.

- **TDM:** asigna intervalos de tiempo. Puede ser síncrona, con posiciones fijas, o estadística, asignando capacidad según la demanda.

- **WDM:** aplica la división de canales a la fibra óptica mediante longitudes de onda distintas. Permite aumentar la capacidad sin tender nueva fibra y es independiente del protocolo transportado.

- **CDM/CDMA:** varios usuarios comparten frecuencia y tiempo, distinguiéndose mediante códigos.

- **OFDM:** divide el canal en subportadoras ortogonales. OFDMA permite asignarlas a distintos usuarios y se utiliza en Wi-Fi, 4G y 5G.

**CWDM** usa menos longitudes de onda más separadas y equipos económicos; **DWDM** usa muchas longitudes de onda próximas y alcanza capacidades muy elevadas, con amplificadores ópticos en largas distancias.

## 2. Elementos de red

### 2.1. Dispositivos y capas OSI

- **Repetidor:** regenera señales en la capa física.

- **Hub:** repite la señal a todos los puertos y trabaja en la capa 1.

- **Bridge:** filtra tramas por direcciones MAC y trabaja en la capa 2.

- **Switch:** conmutador de capa 2 que dirige las tramas al puerto de destino. Un switch de capa 3 también puede enrutar.

- **Router:** trabaja principalmente en la capa 3, usa direcciones IP e interconecta redes distintas.

- **Gateway o pasarela:** traduce entre protocolos, formatos o arquitecturas diferentes.

- **Punto de acceso:** conecta dispositivos inalámbricos con una LAN.

- **Firewall:** controla el tráfico conforme a políticas de seguridad.

Un router es normalmente un nodo intermedio, aunque puede ser un destino de gestión cuando el administrador accede a su interfaz.

### 2.2. Direcciones MAC e IP

La dirección **MAC** es el identificador físico de una interfaz de red. Tiene 48 bits, suele representarse mediante 12 dígitos hexadecimales y no depende del protocolo de red utilizado.

La dirección **IP** es lógica: IPv4 utiliza 32 bits e IPv6 128 bits. En una LAN, ARP relaciona una dirección IPv4 con una MAC.

Comandos habituales:

- `ipconfig` o `ipconfig /all`: configuración IP en Windows;

- `ping`: prueba de conectividad con otro equipo;

- `getmac`: muestra la dirección física en Windows.

### 2.3. Medios de transmisión

#### Medios guiados

- **Par trenzado:** formado por pares de cobre trenzados. UTP no está apantallado; STP incorpora apantallamiento. Es habitual en Ethernet y suele limitarse a 100 metros por segmento.

- **Coaxial:** conductor central, aislamiento y malla. Se usa en televisión, redes HFC y algunos accesos de banda ancha.

- **Fibra óptica:** transmite luz, ofrece gran capacidad y alcance, baja atenuación e inmunidad a interferencias electromagnéticas.

- **PLC:** transmite datos a través de la red eléctrica.

#### Medios no guiados

Utilizan el espacio libre: radio, Wi-Fi, microondas, infrarrojos y satélite. Permiten movilidad o despliegues rápidos, pero están más expuestos a interferencias, cobertura y seguridad radioeléctrica.

## 3. Protocolos y modelos de referencia

### 3.1. Modelo OSI

El modelo OSI divide la comunicación en siete capas:

1. **Física:** bits, señales, conectores y medios.

2. **Enlace de datos:** tramas, MAC, acceso al medio y detección de errores.

3. **Red:** paquetes, IP y encaminamiento.

4. **Transporte:** comunicación extremo a extremo, puertos, fiabilidad y control de flujo.

5. **Sesión:** establecimiento, mantenimiento y cierre del diálogo.

6. **Presentación:** formato, codificación, compresión y cifrado.

7. **Aplicación:** servicios de red para las aplicaciones.

HTTP, FTP y SMTP pertenecen a la capa de aplicación; TCP y UDP a transporte; IP a red; Ethernet y Wi-Fi a enlace.

El modelo TCP/IP agrupa las funciones en acceso a red, Internet, transporte y aplicación.

### 3.2. Protocolos y puertos

- FTP: 20 datos y 21 control.

- SSH y SFTP: 22.

- Telnet: 23.

- SMTP: 25; también 587 para envío autenticado.

- DNS: 53.

- DHCP: 67 servidor y 68 cliente.

- HTTP: 80.

- POP3: 110.

- NTP: 123.

- IMAP: 143.

- LDAP: 389.

- HTTPS: 443.

- RDP: 3389.

El puerto de SMTP no es el 27. NTP utiliza el puerto 123 y LDAP el 389, o 636 con LDAPS.

## 4. Topologías y tipos de red

### 4.1. Topologías físicas

- **Bus:** todos los nodos comparten un medio lineal.

- **Estrella:** todos los nodos se conectan a un punto central. Es la topología habitual de Ethernet con switches.

- **Anillo:** cada nodo se conecta con el siguiente y el anterior.

- **Malla:** cada nodo se conecta con varios o todos los demás. Ofrece redundancia, pero aumenta el coste y la complejidad.

- **Árbol:** estructura jerárquica de estrellas o segmentos.

- **Híbrida:** combina varias topologías.

En redes inalámbricas son habituales las topologías **ad hoc**, sin punto central; **infraestructura**, con punto de acceso; y **mesh**, con nodos que cooperan. El anillo no es una topología inalámbrica típica.

### 4.2. Ámbito geográfico

- **PAN:** red personal, como Bluetooth entre dispositivos próximos.

- **LAN:** red local de una vivienda, oficina o edificio.

- **MAN:** red metropolitana que cubre una ciudad o área suburbana y conecta varias LAN.

- **WAN:** red de gran extensión geográfica que conecta ciudades, países o continentes.

- **Internet:** interconexión mundial de redes que utiliza TCP/IP.

Una solución sanitaria que conecta centros separados geográficamente se apoya normalmente en una WAN, aunque cada centro pueda disponer de su propia LAN.

### 4.3. Difusión y dirección del flujo

- **Unicast:** un emisor y un receptor.

- **Broadcast:** un emisor y todos los nodos del dominio de difusión.

- **Multicast:** un emisor y un subconjunto específico de receptores.

- **Anycast:** un emisor y el miembro más próximo o adecuado de un conjunto.

Según la dirección del flujo:

- **simplex:** una sola dirección;

- **semidúplex:** ambas direcciones, pero no simultáneamente;

- **dúplex:** ambas direcciones al mismo tiempo.

## 5. Redes de datos

Las redes de datos transportan información digital entre equipos y aplicaciones. Ethernet es la tecnología más extendida en LAN cableadas. Wi-Fi proporciona acceso inalámbrico y los routers interconectan redes IP.

### 5.1. Ethernet y FDDI

Ethernet utiliza tramas y direcciones MAC. Los switches reducen las colisiones y envían la trama únicamente al puerto correspondiente.

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) es una red de fibra óptica de 100 Mbps basada en paso de testigo y topología de doble anillo. El segundo anillo puede proporcionar respaldo ante fallos.

### 5.2. ATM y Frame Relay

**ATM** utiliza celdas de tamaño fijo de 53 bytes y conexiones virtuales. Su modelo distingue tres planos: usuario, control y gestión. Permite definir calidad de servicio mediante distintas categorías de tráfico.

**Frame Relay** es una tecnología de conmutación de paquetes basada en circuitos virtuales. Puede utilizar procedimientos de calidad de servicio y permite aprovechar puntualmente más ancho de banda del contratado, pero realiza un control de errores limitado y delega parte de la recuperación en capas superiores.

## 6. Redes de telefonía

### 6.1. Telefonía fija

La RTC o PSTN tradicional emplea conmutación de circuitos y reserva un camino durante la llamada. La RDSI/ISDN digitaliza el acceso y define:

- **Canal B:** canal portador de 64 kbps, full dúplex, para voz o cualquier información digital.

- **Canal D:** señalización; 16 kbps en acceso básico y 64 kbps en acceso primario.

- **Canal H:** agrupa canales B para velocidades superiores.

El acceso básico BRI es 2B+D. El acceso primario europeo utiliza 30B+D sobre E1 de 2,048 Mbps.

Las PBX son centralitas privadas para organizaciones. Actualmente muchas son IP-PBX y utilizan VoIP.

### 6.2. Telefonía móvil

Las redes móviles dividen el territorio en celdas y gestionan movilidad, autenticación, localización, handover y asignación de recursos.

- **1G:** analógica y orientada a voz.

- **2G/GSM:** voz digital, SMS y servicios de datos básicos.

- **2.5G/GPRS:** introduce conmutación de paquetes para datos y servicios como navegación básica y MMS.

- **3G/UMTS:** datos de mayor velocidad y servicios multimedia.

- **4G/LTE:** red IP, OFDMA en downlink y SC-FDMA en uplink; puede utilizar FDD o TDD.

- **5G:** mayor capacidad, baja latencia, IoT masivo, comunicaciones críticas y network slicing.

En 5G, AMF, SMF y UPF pertenecen al núcleo 5G; eNodeB es un elemento de acceso radio de 4G, no del core 5G. El soft handover, característico de 3G WCDMA, mantiene simultáneamente enlaces con varias celdas durante la transición.

## 7. Redes de cable y acceso de banda ancha

### 7.1. HFC y DOCSIS

Una red **HFC (Hybrid Fiber-Coaxial)** combina fibra óptica y cable coaxial. La fibra conecta la cabecera con el nodo óptico y el coaxial distribuye la señal desde el nodo hasta los abonados.

**DOCSIS** es el estándar utilizado para prestar Internet de banda ancha sobre la infraestructura coaxial de las redes de cable.

### 7.2. Fibra hasta el usuario

Las redes de acceso óptico, como FTTH y GPON, llevan la fibra más cerca o hasta el domicilio. Ofrecen gran capacidad, baja atenuación y buena evolución futura.

## 8. Gestión y seguridad de redes

### 8.1. TMN y FCAPS

TMN (Telecommunications Management Network), definido por la UIT-T, organiza la gestión en cuatro capas jerárquicas:

1. gestión comercial o de negocio;

2. gestión de servicios;

3. gestión de red;

4. gestión de elementos de red.

Por debajo se encuentran los propios elementos gestionados. Las funciones FCAPS son:

- Fault: fallos;

- Configuration: configuración;

- Accounting: contabilidad;

- Performance: prestaciones;

- Security: seguridad.

SNMP es un protocolo habitual para monitorizar y gestionar equipos de red.

### 8.2. Convergencia, SDN y NFV

La convergencia integra voz, datos y vídeo sobre infraestructuras IP, como VoIP y televisión sobre IP.

En **SDN** se separa el plano de control del plano de datos. Un controlador centralizado toma decisiones de encaminamiento y programa los dispositivos, por ejemplo mediante OpenFlow.

**NFV** permite ejecutar funciones de red, como firewalls, routers o balanceadores, como software sobre infraestructura virtualizada en lugar de hardware dedicado.

El network slicing de 5G crea redes virtuales independientes sobre una misma infraestructura, apoyándose en virtualización y tecnologías como SDN y NFV.

### 8.3. Seguridad de la información

La seguridad de red debe preservar:

- **confidencialidad:** solo acceden entidades autorizadas;

- **integridad:** la información no se modifica sin autorización;

- **disponibilidad:** el servicio permanece accesible;

- **autenticación:** se verifica la identidad;

- **no repudio:** se impide negar una acción realizada.

Las funciones hash, como SHA-256, permiten detectar alteraciones y protegen la integridad, aunque no proporcionan por sí solas confidencialidad.

## 9. Redes móviles e IoT

Las redes IoT conectan sensores, actuadores y dispositivos con pocos recursos. Deben optimizar consumo, cobertura, coste y seguridad.

- **LoRa y LoRaWAN:** largo alcance, bajo consumo y bandas no licenciadas, como 868 MHz en Europa.

- **Zigbee:** bajo consumo y redes malladas de corto alcance.

- **Bluetooth Low Energy:** comunicaciones próximas y de consumo reducido.

- **NB-IoT y LTE-M:** IoT sobre redes móviles.

## 10. Resumen para examen

- Ancho de banda y latencia son conceptos distintos.

- La conmutación de circuitos reserva un circuito durante la llamada.

- FDM separa señales por frecuencia; TDM por tiempo; WDM por longitud de onda.

- WDM aumenta la capacidad de una fibra sin depender del protocolo transportado.

- UTP es par trenzado no apantallado.

- MAC tiene 48 bits y es una dirección física; IP es una dirección lógica.

- Hub trabaja en capa 1, switch y bridge en capa 2, router en capa 3 y gateway puede llegar a las capas superiores.

- HTTP, FTP y SMTP están en la capa 7 del modelo OSI.

- Una MAN cubre una ciudad; una LAN un edificio; una WAN grandes distancias.

- Multicast envía a un subconjunto de nodos.

- El canal B de RDSI es de 64 kbps y transporta información de usuario.

- GPRS fue la primera conmutación de paquetes de datos de la telefonía móvil.

- DOCSIS se usa en redes HFC.

- NLB no pertenece a este tema: en redes, TMN gestiona capas y FCAPS resume funciones.

- SDN centraliza el plano de control; NFV virtualiza funciones de red.

- LoRaWAN es adecuada para IoT de bajo consumo y largo alcance.

## 11. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué sucede en una red de conmutación de circuitos?

A. No es necesario establecer una llamada.

B. El circuito puede usarse simultáneamente para cualquier otra llamada.

C. Una vez establecida la llamada, el circuito queda reservado.

D. No existe encaminamiento.

**Respuesta correcta: C.**

### 2. ¿Qué es FDD?

A. Multiplexación por códigos.

B. Duplexación por división de frecuencia.

C. Duplexación por división de tiempo.

D. Conmutación de paquetes.

**Respuesta correcta: B.**

### 3. ¿Qué tecnología aumenta la capacidad de una fibra mediante distintas longitudes de onda?

A. TDM.

B. CDMA.

C. WDM.

D. PLC.

**Respuesta correcta: C.**

### 4. ¿Qué dispositivo dirige una trama al puerto de destino en una LAN?

A. Hub.

B. Router.

C. Switch.

D. Módem analógico.

**Respuesta correcta: C.**

### 5. ¿Qué dispositivo trabaja principalmente en la capa 3?

A. Bridge.

B. Router.

C. Hub.

D. Repetidor.

**Respuesta correcta: B.**

### 6. ¿Qué característica tiene una dirección MAC?

A. Tiene 128 bits y es lógica.

B. Tiene 48 bits y es física.

C. Tiene 32 bits y depende de TCP.

D. Es un número de puerto.

**Respuesta correcta: B.**

### 7. ¿Qué red cubre normalmente una ciudad?

A. PAN.

B. LAN.

C. MAN.

D. WAN global.

**Respuesta correcta: C.**

### 8. ¿Qué tipo de transmisión se dirige a un subconjunto de nodos?

A. Broadcast.

B. Multicast.

C. Unicast.

D. Simplex.

**Respuesta correcta: B.**

### 9. ¿En qué capa OSI funcionan HTTP, FTP y SMTP?

A. Física.

B. Transporte.

C. Red.

D. Aplicación.

**Respuesta correcta: D.**

### 10. ¿Qué canal RDSI transporta la información del usuario a 64 kbps?

A. Canal B.

B. Canal D.

C. Canal H.

D. Canal de guarda.

**Respuesta correcta: A.**

### 11. ¿Qué tecnología se utiliza en redes HFC para Internet de banda ancha?

A. DOCSIS.

B. GPON exclusivamente.

C. MPLS exclusivamente.

D. SDH.

**Respuesta correcta: A.**

### 12. ¿Qué protocolo de transporte utiliza NTP?

A. TCP 25.

B. UDP 123.

C. TCP 110.

D. UDP 443.

**Respuesta correcta: B.**

### 13. ¿Qué tecnología introdujo la conmutación de paquetes de datos en redes móviles?

A. 1G.

B. GSM sin datos.

C. GPRS.

D. RTC.

**Respuesta correcta: C.**

### 14. ¿Qué elemento no pertenece al núcleo 5G?

A. AMF.

B. SMF.

C. UPF.

D. eNodeB.

**Respuesta correcta: D.**

### 15. ¿Qué tecnología virtualiza funciones de red?

A. NFV.

B. FDDI.

C. RDSI.

D. TDM.

**Respuesta correcta: A.**

### 16. ¿Qué tecnología es adecuada para IoT de bajo consumo y largo alcance?

A. LoRaWAN.

B. HDMI.

C. FTP.

D. FDDI.

**Respuesta correcta: A.**