# TEMA 60: PROTOCOLOS Y ARQUITECTURA OSI

## 1. Introducción

Un protocolo de red es un conjunto de reglas que define el formato, orden, significado y tratamiento de los mensajes intercambiados entre sistemas. Los protocolos permiten que equipos de fabricantes diferentes se comuniquen mediante procedimientos comunes.

La arquitectura de red organiza las funciones de comunicación en capas. Cada capa ofrece servicios a la superior y utiliza los servicios de la inferior. Este diseño proporciona abstracción, modularidad, interoperabilidad y facilita la sustitución o diagnóstico de componentes.

El modelo OSI fue desarrollado por ISO como modelo de referencia de siete capas. El modelo TCP/IP es el modelo práctico empleado en Internet. Ambos no son idénticos: TCP/IP agrupa varias funciones del modelo OSI.

## 2. Modelo de capas

### 2.1. Conceptos fundamentales

- **Capa:** conjunto de funciones relacionadas.

- **Servicio:** lo que una capa ofrece a la capa superior.

- **Interfaz:** reglas de acceso entre capas adyacentes.

- **Protocolo:** reglas que utilizan entidades equivalentes de una misma capa en sistemas distintos.

- **Primitivas de servicio:** operaciones mediante las que se solicita, indica, responde o confirma un servicio: REQUEST, INDICATION, RESPONSE y CONFIRM.

La comunicación vertical se produce entre capas adyacentes del mismo sistema. La comunicación horizontal es lógica entre entidades equivalentes de sistemas diferentes.

### 2.2. Encapsulación y PDU

Al enviar información, cada capa añade una cabecera y, en algunos casos, una cola o tráiler. Este proceso se denomina **encapsulación**. En el receptor las cabeceras se eliminan mediante **desencapsulación**.

Las unidades de datos de protocolo son:

- aplicación, presentación y sesión: datos;

- transporte: segmento o datagrama;

- red: paquete o datagrama IP;

- enlace: trama;

- física: bits.

En una comunicación HTTPS, el orden lógico de encapsulación es:

**HTTP → TLS → TCP → IP → Ethernet**

TLS protege los datos de la aplicación antes de que se transporten mediante TCP, IP y la tecnología de enlace.

## 3. Modelo OSI

### 3.1. Capa 1: Física

Transmite bits por un medio físico. Define señales eléctricas u ópticas, frecuencias, voltajes, conectores, sincronización y características mecánicas del medio.

Ejemplos: cobre, fibra, radio, conectores y codificación de señales. Repetidores y hubs trabajan principalmente en esta capa.

### 3.2. Capa 2: Enlace de datos

Transfiere tramas entre dispositivos directamente conectados, controla el acceso al medio, utiliza direcciones físicas y detecta errores locales.

Se divide en:

- **MAC (Media Access Control):** controla el acceso al medio y usa direcciones MAC.

- **LLC (Logical Link Control):** proporciona control lógico y multiplexa servicios de red.

Ejemplos: Ethernet, Wi-Fi, PPP, HDLC, Frame Relay y Token Ring. Un switch o bridge trabaja principalmente en esta capa. PPTP encapsula tramas PPP y se clasifica habitualmente en la capa 2.

### 3.3. Capa 3: Red

Proporciona direccionamiento lógico y encaminamiento entre redes diferentes. Selecciona rutas y entrega paquetes hacia otras subredes.

Ejemplos: IPv4, IPv6, ICMP, IPsec y protocolos de encaminamiento como OSPF y BGP. El router trabaja principalmente en esta capa.

El intercambio entre dispositivos de subredes diferentes requiere servicios de capa 3; la segmentación mediante subnetting pertenece al nivel de red.

### 3.4. Capa 4: Transporte

Proporciona comunicación extremo a extremo. Puede segmentar, reensamblar, controlar el flujo, detectar pérdidas y multiplexar aplicaciones mediante puertos.

- **TCP:** orientado a conexión, fiable, ordenado, con acuses de recibo, retransmisiones y control de congestión.

- **UDP:** no orientado a conexión, sin garantía de entrega ni orden, con menor sobrecarga y adecuado para DNS, streaming, voz o aplicaciones sensibles al retardo.

### 3.5. Capa 5: Sesión

Establece, mantiene, sincroniza y termina diálogos entre aplicaciones. Puede incluir puntos de sincronización y recuperación de sesiones.

Ejemplos históricos: NetBIOS y RPC.

### 3.6. Capa 6: Presentación

Se ocupa de que los datos tengan una representación interpretable por los sistemas. Incluye traducción de formatos, codificación, compresión y cifrado.

Ejemplos: ASCII, JPEG, MPEG y TLS/SSL cuando se considera su función de presentación y protección. En preguntas de examen, SSL/TLS se vincula habitualmente con presentación; HTTPS, como protocolo de servicio web, pertenece a aplicación.

### 3.7. Capa 7: Aplicación

Proporciona servicios de red directamente utilizados por las aplicaciones del usuario.

Ejemplos:

- HTTP y HTTPS: web;

- FTP: transferencia de archivos;

- SMTP: envío de correo;

- POP3 e IMAP: recepción y acceso al correo;

- DNS: resolución de nombres;

- DHCP: configuración dinámica de red;

- LDAP: servicios de directorio;

- SSH y Telnet: acceso remoto;

- SNMP: gestión de red;

- XMPP: mensajería.

HDLC no pertenece a esta capa: es un protocolo de enlace de datos.

## 4. Modelo TCP/IP

El modelo TCP/IP agrupa las funciones en cuatro capas:

1. **Acceso a la red:** reúne las capas física y enlace del modelo OSI.

2. **Internet:** corresponde a la capa de red y utiliza IP.

3. **Transporte:** corresponde a la capa de transporte y utiliza TCP o UDP.

4. **Aplicación:** reúne aplicación, presentación y sesión del modelo OSI.

Correspondencia:

| Modelo TCP/IP | Modelo OSI | Ejemplos |

|---|---|---|

| Aplicación | 5, 6 y 7 | HTTP, DNS, SMTP, SSH |

| Transporte | 4 | TCP, UDP |

| Internet | 3 | IPv4, IPv6, ICMP |

| Acceso a la red | 1 y 2 | Ethernet, Wi-Fi, PPP |

OSI es más detallado y teórico. TCP/IP se diseñó alrededor de protocolos operativos y es el modelo ampliamente implementado en Internet.

## 5. Protocolos principales de Internet

### 5.1. IP e ICMP

IP proporciona direccionamiento y encaminamiento de paquetes, pero no garantiza que lleguen, ni que lo hagan ordenados. ICMP comunica errores y mensajes de control; `ping` utiliza mensajes ICMP Echo Request y Echo Reply.

### 5.2. DNS

DNS traduce nombres de dominio legibles a direcciones IP. Tiene una estructura jerárquica formada por servidores raíz, TLD y servidores autoritativos. Las consultas pueden ser recursivas o iterativas y los resultados se almacenan temporalmente en caché.

Registros frecuentes:

- **A:** nombre a dirección IPv4;

- **AAAA:** nombre a dirección IPv6;

- **CNAME:** alias de otro nombre;

- **MX:** servidores de correo;

- **NS:** servidores autoritativos;

- **PTR:** resolución inversa.

### 5.3. DHCP

DHCP asigna automáticamente dirección IP, máscara, puerta de enlace, DNS y otros parámetros. Utiliza UDP 67 en el servidor y UDP 68 en el cliente. En IPv6 puede utilizarse DHCPv6, aunque también existe autoconfiguración sin servidor mediante SLAAC.

### 5.4. Puertos conocidos

Los puertos identifican los servicios de transporte. Los puertos 0 a 1023 son los conocidos. Algunos ejemplos son:

- FTP: 20 y 21;

- SSH: 22;

- Telnet: 23;

- SMTP: 25;

- DNS: 53;

- DHCP: 67 y 68;

- HTTP: 80;

- POP3: 110;

- NTP: 123;

- IMAP: 143;

- LDAP: 389;

- HTTPS: 443;

- RDP: 3389.

La pregunta trampa habitual es que SMTP usa el puerto 25, no el 27, y NTP el 123.

## 6. Direccionamiento IP

### 6.1. IPv4

IPv4 utiliza direcciones de 32 bits, expresadas en cuatro octetos decimales. Una dirección se divide en prefijo de red y parte de host mediante una máscara o notación CIDR.

Las redes privadas definidas por RFC 1918 son:

- 10.0.0.0/8;

- 172.16.0.0/12;

- 192.168.0.0/16.

La primera dirección de una subred identifica la red y la última suele ser broadcast. 255.255.255.255 es el broadcast limitado.

Las clases A, B y C pertenecen al direccionamiento histórico. Actualmente se utiliza CIDR para asignar prefijos con mayor flexibilidad.

### 6.2. IPv6

IPv6 utiliza direcciones de 128 bits y resuelve la escasez de IPv4. Su cabecera básica tiene 40 bytes y no incluye checksum de cabecera. Los routers no fragmentan paquetes IPv6; la fragmentación la realiza el origen mediante una cabecera de extensión.

Características:

- autoconfiguración mediante SLAAC o DHCPv6;

- uso nativo de multicast;

- ausencia de broadcast;

- cabeceras de extensión;

- integración de mecanismos de seguridad IPsec;

- agregación jerárquica de rutas.

Tipos importantes:

- **global unicast:** dirección enrutable globalmente;

- **link-local:** comienza por `fe80::/10` y sirve para comunicación en el enlace local;

- **multicast:** identifica un grupo de receptores;

- **anycast:** identifica un conjunto y se entrega al miembro más próximo.

IPv6 elimina el broadcast y utiliza multicast para los servicios equivalentes. SLAAC permite autoconfigurar una dirección a partir del prefijo anunciado por el router.

Las direcciones IPv6 se escriben en ocho grupos hexadecimales separados por dos puntos. Se pueden omitir ceros iniciales y sustituir una única secuencia de grupos nulos por `::`.

## 7. Encaminamiento y dispositivos

Un **hub** repite bits a todos sus puertos y no interpreta direcciones. Un **switch** aprende direcciones MAC y reenvía tramas al puerto correspondiente. Un **router** consulta tablas de encaminamiento y decide por dónde enviar paquetes IP.

Un gateway traduce protocolos o formatos cuando los sistemas no utilizan la misma arquitectura de comunicación. No se limita a conectar sistemas idénticos.

El encaminamiento puede ser:

- estático, configurado manualmente;

- dinámico, mediante protocolos que intercambian información de rutas.

OSPF es un protocolo interior de estado de enlace. BGP intercambia información de rutas entre sistemas autónomos y es fundamental en Internet.

## 8. Servicios de red y seguridad

Los protocolos se apoyan en servicios de resolución, asignación, sincronización y gestión. DNS resuelve nombres, DHCP configura clientes, NTP sincroniza relojes y SNMP permite monitorizar dispositivos.

La seguridad debe proteger confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticación y no repudio. TLS proporciona cifrado, autenticación del servidor y protección de integridad en protocolos como HTTPS.

HTTPS es HTTP protegido mediante TLS. En la encapsulación típica, los datos HTTP se protegen con TLS, se transportan en TCP, se encaminan mediante IP y se transmiten sobre Ethernet o Wi-Fi.

## 9. Resumen para examen

- OSI tiene siete capas y TCP/IP cuatro.

- La capa entre transporte y presentación es sesión.

- La capa 3 realiza direccionamiento lógico y encaminamiento.

- La capa 4 proporciona transporte extremo a extremo.

- La capa 6 realiza traducción, compresión y cifrado.

- HTTPS, FTP, POP3 y DHCP son protocolos de aplicación.

- MAC pertenece a enlace, no a red; IP pertenece a red.

- Router trabaja en capa 3; switch y bridge en capa 2; hub en capa 1.

- La PDU de enlace es la trama, la de red el paquete y la de transporte el segmento.

- TCP es fiable y orientado a conexión; UDP no garantiza entrega ni orden.

- DNS usa registros A, AAAA, MX, NS y CNAME.

- IPv6 tiene 128 bits, elimina broadcast y admite SLAAC.

- IPv6 no utiliza checksum en su cabecera básica y los routers no fragmentan.

- El orden HTTPS es HTTP, TLS, TCP, IP y Ethernet.

## 10. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué significa OSI?

A. Open System Integration.

B. Open Systems Interconnection.

C. Operational Systems Interface.

D. Organizational Standard Interlink.

**Respuesta correcta: B.**

### 2. ¿Qué capa está entre transporte y presentación?

A. Aplicación.

B. Red.

C. Sesión.

D. Física.

**Respuesta correcta: C.**

### 3. ¿Cuál es la función principal de la capa de red?

A. Cifrar datos.

B. Gestionar el direccionamiento lógico y el encaminamiento.

C. Controlar el acceso físico al medio.

D. Gestionar las sesiones.

**Respuesta correcta: B.**

### 4. ¿Qué protocolo pertenece a la capa de transporte?

A. HTTP.

B. FTP.

C. TCP.

D. IP.

**Respuesta correcta: C.**

### 5. ¿Qué protocolo es no orientado a conexión?

A. TCP.

B. UDP.

C. HTTPS.

D. FTP.

**Respuesta correcta: B.**

### 6. ¿Qué dispositivo trabaja principalmente en la capa de red?

A. Hub.

B. Switch.

C. Router.

D. Repetidor.

**Respuesta correcta: C.**

### 7. ¿Qué PDU maneja la capa de enlace?

A. Bit.

B. Segmento.

C. Trama.

D. Paquete.

**Respuesta correcta: C.**

### 8. ¿Qué protocolos pertenecen a la capa de aplicación?

A. Solo FTP.

B. Solo POP3.

C. Solo DHCP.

D. FTP, POP3 y DHCP.

**Respuesta correcta: D.**

### 9. ¿Cuál es el orden correcto de encapsulación HTTPS?

A. TLS, HTTP, TCP, IP, Ethernet.

B. HTTP, TCP, TLS, IP, Ethernet.

C. HTTP, TLS, TCP, IP, Ethernet.

D. HTTP, TCP, IP, TLS, Ethernet.

**Respuesta correcta: C.**

### 10. ¿Qué registro DNS crea un alias?

A. A.

B. MX.

C. CNAME.

D. NS.

**Respuesta correcta: C.**

### 11. ¿Qué mecanismo permite autoconfiguración IPv6 sin DHCP?

A. IPsec.

B. SLAAC.

C. Jumbogramas.

D. ARP.

**Respuesta correcta: B.**

### 12. ¿Qué comunicación sustituye al broadcast en IPv6?

A. Unicast.

B. Anycast.

C. Multicast.

D. Link-local.

**Respuesta correcta: C.**

### 13. ¿Qué campo de IPv4 no aparece en la cabecera básica de IPv6?

A. Checksum de cabecera.

B. Dirección de destino.

C. Versión.

D. Límite de saltos.

**Respuesta correcta: A.**

### 14. ¿Qué subcapa controla el acceso al medio?

A. LLC.

B. MAC.

C. LCP.

D. FCS.

**Respuesta correcta: B.**

### 15. ¿Qué protocolo no pertenece a la capa de aplicación?

A. DNS.

B. XMPP.

C. HDLC.

D. HTTPS.

**Respuesta correcta: C.**

### 16. ¿Qué puerto utiliza NTP?

A. 95.

B. 110.

C. 123.

D. 443.

**Respuesta correcta: C.**