# TEMA 64: REDES DE COMUNICACIONES MÓVILES

## 1. Introducción

Una red de comunicaciones móviles permite intercambiar voz, datos y mensajes mientras los usuarios o dispositivos se desplazan. La red debe gestionar movilidad, autenticación, localización, asignación de radio, traspaso entre celdas y continuidad del servicio.

En un entorno sanitario permite acceso móvil a la historia clínica, telemedicina, coordinación de ambulancias, monitorización de pacientes, dispositivos IoMT y comunicaciones de emergencia.

## 2. Arquitectura de una red móvil

Una red celular divide el territorio en celdas atendidas por estaciones base. Sus elementos principales son:

- **terminal o UE:** teléfono, tablet, sensor o equipo médico;

- **estación base:** proporciona acceso radio a la celda;

- **red de acceso radio:** gestiona recursos radio, modulación y movilidad local;

- **red de transporte o backhaul:** conecta estaciones base con el núcleo;

- **núcleo de red:** autentica, establece sesiones, enruta tráfico y conecta con otras redes;

- **sistemas de operación:** monitorizan, configuran y mantienen la red.

Cuando el usuario se desplaza, la red realiza un **handover** o traspaso. El hard handover rompe primero la conexión antigua; el soft handover mantiene simultáneamente varias conexiones durante la transición, característica de tecnologías como 3G WCDMA.

## 3. Evolución de las generaciones móviles

### 3.1. Primera generación: 1G

Los sistemas 1G eran analógicos y estaban orientados principalmente a voz. Tenían baja capacidad, escasa seguridad y poca eficiencia espectral.

### 3.2. Segunda generación: 2G

**GSM** significa Global System for Mobile Communications y pertenece a la segunda generación.

Características:

- voz digital;

- SMS;

- autenticación mediante tarjeta SIM;

- mejor aprovechamiento del espectro;

- roaming internacional;

- cifrado radio, aunque con mecanismos actualmente superados.

**GPRS** añadió conmutación de paquetes y servicios de datos básicos. **EDGE** mejoró la velocidad mediante modulación más eficiente. La conmutación de paquetes para datos móviles apareció inicialmente con GPRS, también denominado 2.5G.

### 3.3. Tercera generación: 3G

UMTS y HSPA introdujeron banda ancha móvil, videollamadas y servicios multimedia.

- UMTS utiliza WCDMA.

- HSPA y HSPA+ aumentan el caudal.

- HSPA+ puede alcanzar aproximadamente 42 Mbps en condiciones adecuadas.

- Permite acceso remoto a aplicaciones corporativas e historias clínicas.

3G fue la primera generación que proporcionó banda ancha móvil de forma generalizada, con velocidades superiores a las de GPRS/EDGE.

### 3.4. Cuarta generación: 4G

LTE y LTE-Advanced son tecnologías 4G. LTE-Advanced incorpora agregación de portadoras y mejoras de eficiencia espectral.

Características:

- red orientada a paquetes IP;

- altas velocidades y menor latencia;

- OFDMA en downlink y SC-FDMA en uplink en LTE;

- soporte de FDD y TDD;

- VoLTE para voz sobre LTE;

- servicios de vídeo, teleconsulta y acceso a sistemas corporativos.

### 3.5. Quinta generación: 5G

5G New Radio proporciona más capacidad, menor latencia, mayor densidad de dispositivos y segmentación de red.

Sus casos de uso son:

- banda ancha móvil mejorada;

- comunicaciones ultrafiables y de baja latencia;

- IoT masivo;

- redes privadas;

- vehículos y dispositivos conectados;

- telemedicina, cirugía robótica e IoMT.

La latencia inferior a 1 ms es un objetivo de determinados escenarios controlados, no una garantía universal para cualquier despliegue. 5G puede funcionar en modo **NSA**, apoyado en núcleo 4G, o **SA**, con núcleo 5G independiente.

La arquitectura 5G separa funciones de acceso y núcleo. En el core 5G aparecen AMF, SMF y UPF. El **eNodeB** es una estación base de 4G y no pertenece al núcleo 5G.

## 4. Radiotelefonía en grupo cerrado de usuarios

### 4.1. PMR

PMR (Private Mobile Radio) es el término genérico para sistemas de radiocomunicación privada utilizados por organizaciones. Pueden ser analógicos o digitales, convencionales o troncalizados.

No todo PMR es automáticamente un sistema de misión crítica. Las características de disponibilidad, prioridad, cifrado y resiliencia dependen del estándar y del diseño del sistema.

### 4.2. TETRA

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) es un estándar digital orientado a comunicaciones profesionales y de emergencia.

Características:

- grupos cerrados de usuarios;

- llamadas individuales, de grupo y de difusión;

- prioridad y preempción de llamadas;

- comunicación directa entre terminales;

- voz y datos;

- autenticación y cifrado;

- funcionamiento robusto para emergencias;

- integración con localización GPS.

En el ámbito sanitario puede utilizarse para coordinar ambulancias, emergencias y equipos operativos.

Una portadora TETRA de 25 kHz se divide mediante TDMA en cuatro intervalos de tiempo. Por tanto, permite hasta cuatro comunicaciones simultáneas por canal radio, no ocho.

### 4.3. Trunking

En un sistema troncalizado las frecuencias no se asignan permanentemente a usuarios concretos. El sistema mantiene un conjunto de canales y asigna dinámicamente uno libre al iniciar una comunicación, liberándolo al finalizar.

Esto mejora el aprovechamiento del espectro y permite gestionar grupos, prioridades y llamadas de emergencia. No debe confundirse trunking con frecuencia fija por usuario.

Otros estándares PMR digitales son DMR y P25, pero TETRA es el referente habitual para comunicaciones profesionales de misión crítica.

## 5. Servicios de datos móviles

Los servicios de datos móviles se proporcionan mediante conmutación de paquetes. Permiten:

- navegación y aplicaciones corporativas;

- acceso remoto a HCE y HCD-M;

- teleconsulta y videoconferencia;

- transmisión de imágenes y constantes;

- seguimiento de ambulancias;

- sensores médicos y dispositivos IoMT;

- conexión de sedes o equipos temporales.

Para integrar aplicaciones sanitarias deben respetarse seguridad, protección de datos, autenticación, cifrado e interoperabilidad. En el entorno de la Junta pueden combinarse 4G/5G con redes corporativas y Red SARA. HL7 y FHIR son estándares de intercambio de información sanitaria, no tecnologías de radio.

## 6. Redes móviles privadas y 5G sanitario

Una red privada 5G permite reservar recursos y políticas para una organización. Puede ofrecer:

- cobertura controlada dentro de un hospital;

- segmentación o network slicing;

- baja latencia;

- aislamiento del tráfico crítico;

- control de identidad y dispositivos;

- integración con edge computing.

Los dispositivos IoMT deben autenticarse, actualizarse y segmentarse. El diseño debe contemplar disponibilidad, interferencias electromagnéticas, protección de datos y continuidad ante pérdida de cobertura.

## 7. Redes móviles por satélite

Las comunicaciones por satélite proporcionan cobertura donde no existe infraestructura terrestre o como enlace de respaldo ante desastres.

### 7.1. GEO

Los satélites geoestacionarios orbitan aproximadamente a 35.786 km y parecen fijos respecto de la Tierra.

Ventajas:

- cobertura muy amplia;

- posición estable;

- capacidad adecuada para servicios regionales;

- útil en zonas rurales y enlaces de respaldo.

Limitación principal: elevada latencia, por lo que no son la opción ideal para cirugía remota en tiempo real.

### 7.2. MEO

Los satélites de órbita media ofrecen un compromiso entre cobertura, número de satélites y latencia. Los sistemas de navegación global utilizan principalmente órbitas MEO.

### 7.3. LEO

Los satélites de órbita baja se sitúan aproximadamente entre cientos y unos pocos miles de kilómetros. Proporcionan menor latencia que GEO, aunque requieren constelaciones y traspaso entre satélites.

Son adecuados para:

- comunicaciones móviles en zonas remotas;

- ambulancias y emergencias;

- telemedicina interactiva;

- IoT en lugares sin cobertura terrestre.

Los sistemas comerciales de constelaciones LEO pueden ofrecer conectividad de baja latencia, pero dependen de visibilidad, terminales y disponibilidad del servicio.

## 8. Sistemas de posicionamiento global

Los sistemas GNSS determinan posición, velocidad y tiempo mediante señales de satélites y técnicas de trilateración.

- **GPS:** sistema de Estados Unidos.

- **GLONASS:** sistema de Rusia.

- **Galileo:** sistema de la Unión Europea.

- **BeiDou:** sistema de China.

Aplicaciones sanitarias:

- optimización de rutas de ambulancias;

- localización de vehículos y equipos;

- seguimiento de pacientes autorizados;

- coordinación de emergencias;

- sincronización temporal.

GPS no aumenta la velocidad de Internet ni la calidad de las llamadas: su función principal es conocer la ubicación del dispositivo.

### 8.1. Posicionamiento en interiores

Las señales GNSS se atenúan en edificios y pierden precisión. Por ello no son la solución habitual para guiar a usuarios dentro de un hospital.

La tecnología más extendida para guiado interior es **Bluetooth Low Energy mediante beacons**. Las balizas transmiten identificadores y la aplicación estima la posición a partir de la intensidad recibida.

También pueden utilizarse:

- Wi-Fi fingerprinting o trilateración;

- UWB, con mayor precisión y coste;

- sensores inerciales;

- sistemas híbridos.

## 9. Seguridad y gestión

Una red móvil debe proteger:

- autenticación del usuario y del dispositivo;

- confidencialidad mediante cifrado;

- integridad de los datos;

- disponibilidad y prioridad de servicios críticos;

- privacidad de localización;

- actualización de terminales e infraestructura;

- segmentación entre tráfico corporativo, invitados e IoMT.

En TETRA, el cifrado y la gestión de grupos permiten comunicaciones seguras. En 4G y 5G se utilizan autenticación de SIM, cifrado radio y mecanismos de seguridad del núcleo. El ENS establece medidas aplicables a los sistemas públicos según su categoría y riesgos.

## 10. Ventajas e inconvenientes

### Ventajas

- movilidad y acceso desde cualquier ubicación cubierta;

- despliegue rápido frente al tendido de cables;

- posibilidad de cobertura temporal;

- soporte para voz, datos, vídeo e IoT;

- continuidad mediante redes alternativas y satélite.

### Inconvenientes

- dependencia de cobertura y disponibilidad radio;

- interferencias y obstáculos;

- consumo energético de terminales;

- inversión en espectro, estaciones y seguridad;

- latencia variable;

- riesgos de privacidad y localización;

- necesidad de cifrado, autenticación y gestión de dispositivos.

## 11. Aplicación al SAS

- **Emergencias:** TETRA para grupos, prioridad, cifrado y coordinación de ambulancias.

- **Movilidad clínica:** 4G/5G y red corporativa para HCD-M.

- **IoMT:** sensores y monitores conectados mediante 5G, Wi-Fi o LPWAN.

- **Zonas rurales:** satélite y redes móviles como acceso principal o de respaldo.

- **Posicionamiento:** GPS/Galileo para ambulancias y BLE para guiado interior.

- **Interoperabilidad:** HL7/FHIR para intercambio de información sanitaria.

## 12. Resumen para examen

- GSM pertenece a 2G.

- GPRS introdujo conmutación de paquetes de datos móviles.

- HSPA+ pertenece a 3G y puede alcanzar aproximadamente 42 Mbps.

- LTE-Advanced es 4G.

- 5G NR ofrece baja latencia, alta capacidad e IoT masivo.

- TETRA es un estándar de radiocomunicación profesional para grupos cerrados.

- TETRA divide una portadora de 25 kHz en cuatro intervalos TDMA.

- Trunking asigna dinámicamente canales de un conjunto común.

- GEO ofrece cobertura amplia, pero alta latencia.

- LEO ofrece menor latencia y es adecuado para tiempo real.

- Galileo es el sistema GNSS de la Unión Europea.

- GPS sirve para conocer la posición, no para aumentar la velocidad de Internet.

- En interiores se prefieren beacons Bluetooth frente a GPS.

- HCD-M puede apoyarse en 4G/5G y Red SARA.

- HL7/FHIR son estándares sanitarios de interoperabilidad.

## 13. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué estándar se utiliza principalmente en emergencias y seguridad?

A. DMR.

B. UMTS.

C. GPRS.

D. TETRA.

**Respuesta correcta: D.**

### 2. ¿A qué generación pertenece GSM?

A. 2G.

B. 3G.

C. 4G.

D. 5G.

**Respuesta correcta: A.**

### 3. ¿Qué tecnología corresponde a la cuarta generación?

A. GSM.

B. UMTS.

C. LTE-Advanced.

D. HSPA.

**Respuesta correcta: C.**

### 4. ¿Qué tecnología móvil se asocia a latencias inferiores a 1 ms en escenarios adecuados?

A. GSM.

B. HSPA+.

C. LTE.

D. 5G NR.

**Respuesta correcta: D.**

### 5. ¿Cuántas comunicaciones permite una portadora TETRA de 25 kHz mediante TDMA?

A. Dos.

B. Cuatro.

C. Ocho.

D. Dieciséis.

**Respuesta correcta: B.**

### 6. ¿Qué hace un sistema trunking?

A. Asigna siempre una frecuencia fija a cada usuario.

B. Asigna dinámicamente un canal libre de un conjunto.

C. Elimina el cifrado.

D. Solo transmite datos, nunca voz.

**Respuesta correcta: B.**

### 7. ¿Qué órbita ofrece menor latencia para comunicaciones satelitales en tiempo real?

A. GEO.

B. LEO.

C. MEO.

D. Geoestacionaria polar.

**Respuesta correcta: B.**

### 8. ¿Qué sistema GNSS pertenece a la Unión Europea?

A. GPS.

B. GLONASS.

C. Galileo.

D. Inmarsat.

**Respuesta correcta: C.**

### 9. ¿Qué tecnología se recomienda para guiado en interiores?

A. GPS.

B. Triangulación de antenas 3G exclusivamente.

C. Beacons Bluetooth Low Energy.

D. Satélite GEO.

**Respuesta correcta: C.**

### 10. ¿Qué combinación puede proporcionar acceso móvil a HCD-M?

A. TETRA y GPS exclusivamente.

B. 4G/5G y Red SARA.

C. GPRS y HL7.

D. Bluetooth y GPS exclusivamente.

**Respuesta correcta: B.**

### 11. ¿Qué tecnología introdujo inicialmente los datos móviles por paquetes?

A. 1G.

B. GSM sin extensiones.

C. GPRS.

D. LTE.

**Respuesta correcta: C.**

### 12. ¿Cuál no es una ventaja directa del GPS?

A. Conocer la posición.

B. Optimizar rutas.

C. Aumentar la velocidad de Internet.

D. Localizar ambulancias.

**Respuesta correcta: C.**