# TEMA 65: SERVICIOS DE COMUNICACIONES SOBRE IP

## 1. Introducción

Los servicios sobre IP transportan voz, fax, vídeo y datos mediante redes basadas en el protocolo Internet, en lugar de utilizar redes telefónicas dedicadas. La convergencia permite compartir infraestructura, simplificar la gestión y añadir servicios multimedia.

En una organización sanitaria pueden utilizarse para telefonía IP, fax sobre IP, videoconferencia, telemedicina, coordinación de emergencias y colaboración entre centros.

La arquitectura distingue tres funciones:

- **señalización:** establece, modifica y termina sesiones;

- **transporte de medios:** lleva audio, vídeo o datos en tiempo real;

- **control y gestión:** autentica, registra, monitoriza y aplica políticas de calidad y seguridad.

## 2. Voz sobre IP

La VoIP convierte la voz analógica en muestras digitales, las codifica y las divide en paquetes IP. El receptor realiza el proceso inverso.

Etapas principales:

1. captura mediante micrófono;

2. conversión analógico-digital;

3. codificación y compresión;

4. paquetización;

5. transmisión por IP;

6. recepción, ordenación y reproducción.

La paquetización permite compartir enlaces, pero introduce retardos, variación temporal, pérdidas y posibles problemas de calidad.

### 2.1. Códecs de voz

- **G.711:** 64 kbit/s, sin compresión significativa, alta calidad y mayor consumo.

- **G.729:** aproximadamente 8 kbit/s, compresión elevada y menor consumo de ancho de banda.

- **Opus:** códec moderno y adaptable, adecuado para voz, música y comunicaciones interactivas.

La elección depende de ancho de banda, latencia, capacidad de procesamiento y calidad requerida.

### 2.2. SIP

**SIP (Session Initiation Protocol)** es un protocolo abierto de la IETF utilizado para iniciar, modificar y terminar sesiones multimedia. No transporta por sí mismo el audio o el vídeo.

Funciones habituales:

- registro de usuarios;

- localización de terminales;

- establecimiento y terminación de llamadas;

- negociación de capacidades;

- transferencia, desvío y presencia;

- integración con telefonía tradicional mediante gateways.

SIP utiliza mensajes como INVITE, ACK, BYE, CANCEL, REGISTER, OPTIONS y MESSAGE. El contenido de negociación suele utilizar SDP, que describe códecs, direcciones y puertos.

Elementos frecuentes:

- **User Agent:** terminal o aplicación del usuario.

- **Proxy server:** reenvía solicitudes y aplica políticas.

- **Registrar:** recibe registros de localización.

- **Location service:** mantiene la asociación entre usuario y dirección.

- **Redirect server:** informa de otra ubicación.

- **Gateway:** conecta con PSTN, RDSI u otras redes.

SIP es flexible, extensible y ampliamente interoperable. Su señalización suele usar UDP, TCP o TLS, y los puertos habituales son 5060 y 5061 para SIP sobre TLS.

## 3. Transporte de medios en tiempo real

### 3.1. RTP

**RTP (Real-time Transport Protocol)** transporta audio y vídeo sobre IP, normalmente mediante UDP. No garantiza entrega ni calidad de servicio, pero incorpora información útil para reproducir el flujo:

- número de secuencia para detectar pérdidas y reordenar;

- marca de tiempo para sincronización;

- tipo de carga para identificar el códec;

- identificador SSRC de la fuente.

### 3.2. RTCP

**RTCP** acompaña a RTP y proporciona información de control y calidad: pérdida de paquetes, jitter, retardo y sincronización entre flujos. No transporta normalmente el contenido multimedia principal.

### 3.3. SRTP

**SRTP** protege RTP mediante cifrado, autenticación e integridad. Debe complementarse con mecanismos seguros de establecimiento y gestión de claves.

### 3.4. RTSP

RTSP controla sesiones de streaming, como reproducción, pausa y búsqueda. No debe confundirse con RTP: RTSP controla la sesión y RTP transporta los medios.

## 4. Fax sobre IP

**FoIP** permite enviar fax a través de redes IP.

- **T.38:** protocolo diseñado para transmitir fax en tiempo real sobre IP y evitar que los tonos fax sufran las variaciones propias de la voz comprimida.

- **T.30:** protocolo de fax tradicional; puede funcionar mediante una pasarela que convierta entre fax y red IP.

T.38 es la respuesta habitual cuando se pregunta por fax en tiempo real sobre IP sin conversión analógica convencional.

## 5. Calidad de Servicio (QoS)

QoS reúne técnicas para clasificar, priorizar y tratar el tráfico según sus necesidades. Su objetivo no es que todas las aplicaciones reciban el mismo tratamiento, sino proteger el tráfico sensible a retardo, jitter y pérdidas, como voz y vídeo.

### 5.1. Parámetros

- **Ancho de banda:** capacidad disponible.

- **Latencia:** tiempo extremo a extremo que tarda un paquete.

- **Jitter:** variación del intervalo de llegada entre paquetes.

- **Pérdida:** paquetes que no llegan o llegan demasiado tarde.

- **Disponibilidad:** continuidad del servicio.

- **Eco:** reflexión diferida de la señal.

Para voz, una referencia habitual es latencia inferior a 150 ms en un sentido, jitter inferior a 30 ms y pérdida inferior al 1 %, aunque los valores dependen del servicio y de la recomendación aplicada.

La recomendación G.114 considera generalmente aceptable la voz hasta 150 ms, con reservas entre 150 y 400 ms y problemática por encima de 400 ms.

### 5.2. Problemas de calidad

- **Latencia:** suma de codificación, paquetización, transmisión, propagación, colas y reproducción.

- **Jitter:** se compensa con un buffer de jitter, que reduce variaciones a costa de añadir retardo.

- **Pérdida:** RTP usa normalmente UDP; los paquetes perdidos no se retransmiten automáticamente.

- **Eco:** puede ser eléctrico o acústico y se reduce con canceladores de eco, como los descritos en G.168.

La cacofonía no es un problema técnico de QoS. Es un distractor lingüístico.

### 5.3. Técnicas de QoS

- clasificación y marcado mediante **DiffServ/DSCP**;

- colas con prioridad y gestión de congestión;

- reserva de recursos cuando proceda;

- control de admisión;

- shaping y policing;

- reducción de saltos y retardos;

- redes MPLS con clases de servicio;

- buffers de recepción;

- dimensionamiento suficiente de enlaces.

EF, DSCP 46, se utiliza habitualmente para voz. El tráfico de videoconferencia puede clasificarse en clases AF adecuadas.

La videoconferencia y la voz interactiva son más sensibles al retardo que el correo y la transferencia de archivos. Estos últimos exigen fiabilidad, pero toleran mayor latencia.

Cuando se recibe tráfico H.323 desde sedes remotas, la aplicación más adecuada de técnicas de inspección, clasificación y priorización suele realizarse en el cortafuegos perimetral con inspección de aplicación, no en servidores web o RADIUS.

## 6. H.323

H.323 es una familia de recomendaciones ITU-T para comunicaciones multimedia sobre redes de paquetes que no garantizan QoS. Define terminales, señalización, control, códecs y pasarelas.

Características:

- interoperabilidad entre fabricantes;

- independencia de red, topología, plataforma y aplicación;

- comunicaciones de audio, vídeo y datos;

- uso simultáneo de varios canales;

- soporte de conferencias multipunto;

- gateways hacia PSTN, RDSI y otras redes;

- negociación de capacidades y necesidades;

- gestión de ancho de banda mediante el gatekeeper.

H.323 puede negociar necesidades de calidad, pero no garantiza por sí mismo la QoS. La garantía depende de la red subyacente.

### 6.1. Componentes

- **Terminal:** punto final que permite comunicación bidireccional en tiempo real con otro terminal.

- **Gatekeeper:** controla registro, admisión, direcciones, ancho de banda y autenticación dentro de una zona.

- **Gateway:** conecta H.323 con PSTN, RDSI, SIP u otros sistemas.

- **MCU:** permite conferencias entre tres o más puntos. Incluye MC, que controla la conferencia, y opcionalmente MP, que mezcla o conmuta medios.

### 6.2. Protocolos de H.323

- **H.225 RAS:** registro, admisión y estado entre terminal y gatekeeper, normalmente UDP 1719.

- **H.225/Q.931:** señalización de llamada, normalmente TCP 1720.

- **H.245:** negociación de capacidades y apertura/cierre de canales lógicos.

- **RTP/RTCP:** transporte y control de audio y vídeo.

- **T.120:** datos, pizarra y compartición de aplicaciones.

- **H.235:** seguridad.

- **H.450:** servicios suplementarios.

Los canales H.245 y RTP/RTCP suelen utilizar puertos dinámicos negociados durante la llamada.

### 6.3. Códecs

- Audio: G.711, G.722, G.723.1, G.728 y G.729.

- Vídeo: H.261, H.263, H.264 y H.265.

H.264 ofrece mejor eficiencia de compresión y calidad que códecs de vídeo anteriores en muchos escenarios.

### 6.4. Direccionamiento H.323

- **Dirección de red:** identifica la interfaz o entidad, normalmente una IP.

- **TSAP identifier:** puerto que permite distinguir varios canales sobre una misma dirección de red.

- **Alias:** método alternativo de dirigirse a un punto final, como un número E.164, H.323-ID, URL o correo.

- **Zona:** conjunto de terminales, gateways y MCU controlados por un gatekeeper.

El alias no sustituye a la dirección de red ni sirve principalmente para multiplexar canales: proporciona una forma alternativa de localizar el punto final.

## 7. Videoconferencia

Una videoconferencia combina audio, vídeo, señalización y datos interactivos. Requiere:

- ancho de banda sostenido;

- baja latencia y jitter;

- pérdida reducida;

- sincronización entre audio y vídeo;

- códecs eficientes;

- autenticación y cifrado;

- control de acceso y gestión de participantes.

H.323 fue habitual en sistemas profesionales y heredados. Las plataformas modernas suelen emplear SIP, WebRTC o protocolos propios. Un sistema comercial no usa necesariamente H.323 de forma nativa; puede necesitar un gateway o un servicio de interoperabilidad.

## 8. WebRTC

**WebRTC** es un conjunto de API y protocolos abiertos que permite audio, vídeo y datos en tiempo real desde un navegador sin plugins.

Componentes:

- `getUserMedia`: acceso a cámara y micrófono;

- `RTCPeerConnection`: conexión de medios;

- `RTCDataChannel`: datos entre pares.

Los medios se protegen mediante DTLS-SRTP. La señalización no está fijada por WebRTC y puede realizarse mediante WebSocket, SIP sobre WebSocket u otros mecanismos.

### 8.1. NAT y cortafuegos

- **ICE:** reúne candidatos y selecciona la mejor ruta.

- **STUN:** permite descubrir dirección y puerto públicos detrás de NAT.

- **TURN:** retransmite los medios cuando no es posible una conexión directa.

- **TURNS:** TURN protegido mediante TLS, habitualmente sobre TCP 443.

En redes corporativas restrictivas, como una red administrativa, puede desplegarse TURN/TURNS para que ambos usuarios solo necesiten salida HTTPS. No es necesario abrir el puerto de entrada 3389; 3389 es el puerto habitual de RDP.

## 9. Seguridad

Los servicios de voz y vídeo deben proteger señalización, medios, identidad y disponibilidad.

Medidas:

- SIP sobre TLS;

- SRTP para audio y vídeo;

- autenticación robusta;

- gestión segura de claves;

- segmentación mediante VLAN;

- cortafuegos y control de puertos;

- actualización de terminales y servidores;

- registro y auditoría;

- protección frente a fraude de llamadas, suplantación y denegación de servicio.

En entornos sanitarios no deben transmitirse datos clínicos por plataformas no autorizadas. La solución debe cumplir las políticas de seguridad, el ENS y las medidas de protección de datos aplicables.

## 10. Aplicaciones en el SAS

- telefonía IP interna y entre centros;

- coordinación de emergencias;

- teleconsulta y sesiones clínicas;

- videoconferencia entre hospitales;

- fax digital mediante T.38;

- formación y reuniones remotas;

- acceso a servicios corporativos;

- integración con plataformas colaborativas.

Circuit fue una plataforma de colaboración utilizada en el entorno sanitario y su licencia Team limitaba las videoconferencias de grupo a seis participantes. Las plataformas corporativas actuales pueden utilizar WebRTC o tecnologías propias y requieren pasarelas para interoperar con salas H.323/SIP.

## 11. Resumen para examen

- SIP es un estándar abierto y flexible de señalización; no transporta por sí mismo los medios.

- RTP transporta audio y vídeo; RTCP informa de calidad; SRTP protege RTP.

- T.38 es el protocolo específico de fax sobre IP.

- G.711 usa 64 kbit/s; G.729 usa aproximadamente 8 kbit/s.

- QoS protege tráfico sensible a retardo y pérdidas.

- Latencia es el tiempo de llegada; jitter es la variación entre llegadas; eco es una reflexión retrasada.

- La videoconferencia exige más QoS que correo y transferencia de archivos.

- H.323 es una familia ITU-T para multimedia sobre redes de paquetes sin QoS garantizada.

- Gatekeeper controla direcciones, admisión, ancho de banda y autenticación.

- Terminal es un punto final bidireccional; MCU gestiona multiconferencias.

- H.225 RAS usa UDP 1719 y H.225 de llamada TCP 1720.

- H.323 negocia QoS, pero no la garantiza por sí mismo.

- WebRTC usa STUN/TURN/ICE para atravesar NAT; TURNS puede usar TCP 443.

- El puerto 3389 es RDP, no WebRTC.

## 12. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué protocolo es un estándar abierto de telefonía IP?

A. H.323.

B. SIP.

C. T.38.

D. MPLS.

**Respuesta correcta: B.**

### 2. ¿Qué protocolo se utiliza para fax sobre IP?

A. H.264.

B. T.30 exclusivamente.

C. T.38.

D. G.711.

**Respuesta correcta: C.**

### 3. ¿Qué protocolo transporta audio y vídeo en tiempo real?

A. RTP.

B. RTCP exclusivamente.

C. SIP.

D. DNS.

**Respuesta correcta: A.**

### 4. ¿Qué problema no soluciona QoS como problema técnico de VoIP?

A. Latencia.

B. Jitter.

C. Eco.

D. Cacofonía.

**Respuesta correcta: D.**

### 5. ¿Qué aplicación tiene mayores requisitos de retardo?

A. Videoconferencia.

B. Correo electrónico.

C. Transferencia de archivos.

D. Archivo histórico.

**Respuesta correcta: A.**

### 6. ¿Qué componente H.323 controla direcciones, ancho de banda y autenticación?

A. Gateway.

B. Terminal.

C. Gatekeeper.

D. Códec.

**Respuesta correcta: C.**

### 7. ¿Qué es un terminal H.323?

A. Un punto central para todas las llamadas.

B. Un gateway entre redes.

C. Un punto final de comunicación bidireccional en tiempo real.

D. Un elemento que solo gestiona multiconferencias.

**Respuesta correcta: C.**

### 8. ¿Qué afirmación sobre H.323 es incorrecta?

A. Admite pasarelas.

B. Es independiente de la topología.

C. Permite varios canales de voz, vídeo y datos.

D. Garantiza la QoS extremo a extremo.

**Respuesta correcta: D.**

### 9. ¿Qué códec de voz utiliza aproximadamente 8 kbit/s?

A. G.711.

B. G.729.

C. Opus sin compresión.

D. H.264.

**Respuesta correcta: B.**

### 10. ¿Qué mecanismo clasifica y prioriza tráfico IP mediante etiquetas?

A. SIP.

B. H.323.

C. DiffServ.

D. T.30.

**Respuesta correcta: C.**

### 11. ¿Qué protocolo protege los medios RTP?

A. SRTP.

B. SMTP.

C. SNMP.

D. TFTP.

**Respuesta correcta: A.**

### 12. ¿Qué tecnología permite videoconferencia desde un navegador?

A. WebRTC.

B. RDP.

C. T.38.

D. H.320 exclusivamente.

**Respuesta correcta: A.**

### 13. ¿Qué servidor retransmite medios cuando no es posible una conexión directa WebRTC?

A. STUN.

B. TURN.

C. DNS.

D. RADIUS.

**Respuesta correcta: B.**

### 14. ¿Qué plataforma no utiliza H.323 de forma nativa según el banco?

A. Unify Circuit.

B. Microsoft Teams.

C. Zoom.

D. Todas las anteriores.

**Respuesta correcta: D.**

### 15. ¿Qué puerto puede utilizar TURNS para atravesar redes restrictivas?

A. 1719/TCP.

B. 1720/TCP.

C. 3389/TCP.

D. 443/TCP.

**Respuesta correcta: D.**