# TEMA 66: SERVICIOS DE DATOS CORPORATIVOS

## 1. Introducción

Los servicios de datos corporativos proporcionan conectividad, almacenamiento, intercambio y acceso seguro a la información de una organización. En una administración sanitaria permiten interconectar hospitales, centros de salud, profesionales, proveedores y otras administraciones.

Una arquitectura corporativa debe equilibrar disponibilidad, seguridad, rendimiento, interoperabilidad, coste, movilidad y capacidad de crecimiento.

## 2. Intranets, extranets e Internet

### 2.1. Intranet

Una intranet es una red privada que utiliza tecnologías de Internet para compartir información, aplicaciones y recursos entre miembros de una organización. El acceso está limitado mediante autenticación, autorización y políticas internas.

Aplicaciones:

- portales corporativos;

- aplicaciones de gestión;

- documentación y procedimientos;

- formación interna;

- correo y colaboración;

- acceso a sistemas clínicos desde centros autorizados.

La intranet del SAS es una red privada desde el punto de vista del acceso.

### 2.2. Extranet

Una extranet extiende determinados servicios de una intranet a usuarios externos autorizados, como proveedores, colaboradores, laboratorios u otras administraciones.

Una extranet puede considerarse una VPN de extranet cuando conecta dos o más intranets de organizaciones distintas mediante una red pública, con autenticación, cifrado y permisos limitados.

Por tanto, una extranet:

- puede admitir usuarios internos y externos;

- no concede acceso completo a toda la red;

- aplica control de identidad y autorización;

- comparte únicamente recursos seleccionados.

### 2.3. VPN

Una VPN es una tecnología que crea una extensión segura de una red privada utilizando una red pública, normalmente Internet. Proporciona un túnel lógico y aplica autenticación, encapsulación, cifrado e integridad.

Tipos:

- **acceso remoto:** conecta un usuario o equipo con la red corporativa;

- **sitio a sitio:** conecta redes completas de distintas sedes;

- **intranet VPN:** une sedes de la misma organización;

- **extranet VPN:** une una organización con redes de terceros;

- **VPN de operador:** el proveedor crea una red privada sobre su infraestructura, por ejemplo MPLS VPN.

Ventajas del acceso remoto VPN:

- acceso seguro desde fuera de la sede;

- confidencialidad e integridad;

- movilidad;

- reducción de costes frente a líneas dedicadas;

- escalabilidad.

Inconvenientes:

- sobrecarga por encapsulación y cifrado;

- dependencia de la calidad de Internet;

- más dificultad para diagnosticar tráfico cifrado;

- necesidad de gestionar identidades, clientes y certificados.

## 3. Infraestructura de soporte

Una solución corporativa requiere:

- routers, switches y puntos de acceso;

- firewalls y gateways VPN;

- servidores de autenticación, DNS y DHCP;

- sistemas de gestión de identidades y MFA;

- directorios corporativos;

- monitorización y registros;

- sistemas de copia, respaldo y recuperación;

- enlaces redundantes y calidad de servicio.

No deben confundirse los componentes físicos con los protocolos: SSL/TLS es un protocolo de seguridad, no hardware.

### 3.1. Protocolos VPN

- **IPsec:** suite de capa de red. Incluye AH para autenticación e integridad, ESP para confidencialidad e integridad e IKE para negociar claves. El modo túnel es habitual entre sedes.

- **L2TP:** crea un túnel de capa 2, pero no cifra por sí mismo. Se combina normalmente con IPsec.

- **PPTP:** protocolo antiguo y obsoleto por sus debilidades.

- **SSTP:** encapsula VPN sobre TLS/HTTPS, normalmente por TCP 443.

- **OpenVPN:** solución basada en TLS y ampliamente utilizada.

- **WireGuard:** protocolo moderno, ligero y basado en criptografía actual.

- **SSL VPN:** permite acceso mediante navegador o cliente TLS y suele atravesar mejor algunos cortafuegos.

## 4. MPLS y redes corporativas

**MPLS (Multiprotocol Label Switching)** encamina paquetes mediante etiquetas. El operador puede crear redes privadas lógicas, aplicar QoS e ingeniería de tráfico.

### 4.1. MPLS de nivel 2

En una L2VPN el operador transporta tramas y el cliente mantiene el control de su direccionamiento y encaminamiento.

- **VPWS:** circuito virtual punto a punto.

- **VPLS:** emula una LAN Ethernet multipunto entre sedes.

### 4.2. MPLS de nivel 3

En una L3VPN el operador participa en el encaminamiento IP del cliente. Ofrece conectividad any-to-any entre sedes y suele ser más flexible y económica que una L2VPN para organizaciones con muchos centros que acceden a servicios centralizados.

MPLS no cifra necesariamente el tráfico por sí mismo. Si se requiere confidencialidad frente al operador o frente a redes intermedias, debe añadirse IPsec u otro mecanismo criptográfico.

## 5. Planificación e implantación

### 5.1. Análisis

1. Inventario de sedes, usuarios, aplicaciones y datos.

2. Identificación de servicios críticos y requisitos de disponibilidad.

3. Estudio de ancho de banda, latencia, crecimiento y movilidad.

4. Análisis de riesgos y amenazas.

5. Clasificación de la información y requisitos legales.

6. Definición de perfiles y permisos.

### 5.2. Diseño

Debe decidirse:

- topología y tipo de enlaces;

- VPN de acceso remoto o sitio a sitio;

- IPsec, SSL VPN u otra tecnología;

- autenticación, MFA y certificados;

- segmentación, VLAN y zonas de seguridad;

- direccionamiento, DNS interno y rutas;

- QoS para voz, vídeo y aplicaciones críticas;

- redundancia de enlaces, equipos y centros;

- monitorización, auditoría y registro.

### 5.3. Implantación

Se recomienda una implantación progresiva:

1. laboratorio y prueba piloto;

2. validación de compatibilidad;

3. prueba de carga y seguridad;

4. despliegue por sedes o grupos;

5. migración controlada;

6. documentación y formación;

7. operación, soporte y revisión.

Debe existir un plan de reversión, copias de seguridad, gestión de cambios y procedimiento de respuesta ante incidentes.

### 5.4. DNS interno en acceso remoto

Para que un usuario VPN resuelva los nombres internos igual que dentro de la organización, el cliente debe utilizar un DNS corporativo interno, por ejemplo una dirección privada `10.x.x.x`. Un DNS público como `8.8.8.8` no conoce normalmente las zonas privadas. Esta técnica se denomina **split DNS** cuando se separan resoluciones internas y públicas.

## 6. Gestión y tendencias

### 6.1. Zero Trust y ZTNA

Zero Trust parte de que no debe confiarse automáticamente en ningún usuario, dispositivo o red, aunque se encuentre dentro del perímetro corporativo.

Principios:

- verificar explícitamente la identidad;

- aplicar mínimo privilegio;

- evaluar el estado del dispositivo;

- segmentar recursos;

- registrar y reevaluar continuamente.

**ZTNA (Zero Trust Network Access)** permite acceder de forma segura a aplicaciones y recursos concretos, no necesariamente a toda la red. Puede complementar o sustituir a la VPN clásica. No es un formato de cifrado ni significa SD-WAN.

### 6.2. SD-WAN

SD-WAN es una arquitectura que gestiona una red WAN mediante software. Puede combinar fibra, MPLS, Internet y 4G/5G, seleccionar dinámicamente el mejor enlace, priorizar aplicaciones y reducir costes.

No es un nuevo tipo de fibra ni una revisión del modelo OSI. Su objetivo es centralizar políticas y adaptar la topología y el encaminamiento mediante control software.

### 6.3. Automatización

La gestión inteligente utiliza telemetría, análisis de tráfico, automatización e inteligencia artificial para detectar anomalías, anticipar fallos y ajustar rutas o políticas.

## 7. Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía

La **RCJA** interconecta sedes administrativas y sanitarias de la Junta y proporciona servicios de datos, voz, movilidad, vídeo, seguridad y acceso externo.

Sus objetivos son:

- ofrecer servicios unificados;

- reducir costes globales;

- mejorar la gestión;

- proporcionar alta disponibilidad;

- facilitar conectividad segura entre organismos;

- soportar aplicaciones del SAS.

La adhesión es obligatoria para los organismos incluidos en su ámbito.

### 7.1. Evolución y servicios

La evolución histórica de RCJA se divide en varias versiones. En las preguntas del banco, RCJA v4 es la versión actual de referencia.

El catálogo incluye servicios troncales, acceso de datos, voz, movilidad, comunicaciones críticas, terminales móviles, softphones, Red Inteligente y Comunicaciones Unificadas.

**Circuit** fue una plataforma de colaboración del entorno público andaluz, con mensajería, voz, videoconferencia, compartición de pantalla y ficheros. El servicio de comunicaciones unificadas permite trabajar desde distintos dispositivos con acceso a Internet.

La gestión actual de la red corresponde a la administración competente y a la Agencia Digital de Andalucía. SANDETEL actúa como medio propio para tareas y servicios determinados, incluida la supervisión y gestión de dominios conforme al mecanismo establecido en 2020.

## 8. Red SARA

La **Red SARA** significa **Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones**. Es el conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que conecta redes de las Administraciones Públicas españolas e instituciones europeas.

Permite:

- intercambio seguro de información;

- utilización compartida de servicios administrativos;

- interoperabilidad entre administraciones;

- acceso a datos sin pedir al ciudadano documentos que ya obran en poder de otra administración;

- conexión con redes europeas como sTESTA.

Una unidad conectada puede proveer servicios y utilizar los servicios de otras administraciones.

### 8.1. Características y arquitectura

- topología completamente mallada para evitar puntos únicos de fallo;

- alta disponibilidad y operación continua;

- QoS según el tipo de tráfico;

- seguridad y cifrado;

- interoperabilidad y soporte IPv6;

- monitorización y colaboración con CCN-CERT.

Como referencia del banco: capacidad de 10 Gbps en ministerios y 100 Mbps en comunidades autónomas. La trazabilidad no aparece como característica básica de SARA en esa clasificación.

La red utiliza tecnología VPLS para transportar tráfico entre centros de datos y áreas de conexión, junto con QoS, IDS/IPS y firewalls perimetrales.

### 8.2. Área de conexión y PAS

Un Proveedor de Acceso a SARA dispone de un área de conexión organizada como DMZ entre dos subsistemas de seguridad:

- subsistema exterior, conectado a la troncal SARA mediante túneles VPN cifrados, normalmente IPsec;

- subsistema interior, que protege la red corporativa.

En la DMZ pueden residir servicios básicos como DNS, SMTP, NTP y proxy. La conexión europea con sTESTA se realiza a través de SARA, sin enlaces físicos directos desde cada entidad.

Las conexiones seguras con otras comunidades pueden utilizar nodos de interconexión, certificados cualificados y TLS mutuo.

## 9. Red NEREA

NEREA es una red privada de telecomunicaciones de Andalucía, aislada de las redes públicas y gestionada por la administración. Interconecta administraciones locales, autonómicas y estatales presentes en Andalucía.

Permite que una administración local acceda de forma segura a servicios de la Junta, de la Administración General del Estado y de la Unión Europea. Se alinea con el ENS y el ENI.

NEREA conecta las redes provinciales con RCJA y, a través de esta, con SARA.

### 9.1. Arquitectura

- **Centro de Servicios Comunes (CSC):** nodo central y punto de intercambio con RCJA y SARA.

- **Áreas de Conexión (AC):** nodos provinciales, normalmente en CPD de diputaciones.

- **Centro de Accesos Remotos (CAR):** acceso mediante VPN para entidades no integradas en una red provincial.

- **Red troncal:** basada en infraestructura MPLS de operador.

Las entidades locales pueden integrarse mediante su Área de Conexión provincial o mediante el CAR usando Internet y un túnel VPN. Por tanto, el acceso a NEREA desde Internet es posible mediante VPN; lo incorrecto sería afirmar que está absolutamente prohibido.

## 10. Acceso remoto de profesionales del SAS

- **SARAC:** Servicio de Acceso Remoto a Aplicaciones Corporativas desde fuera de RCJA mediante navegador y credenciales corporativas. Permite, entre otras, Vacunas, el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal y SIGLO. COAN SSPA no está disponible mediante SARAC según el banco.

- **Cliente VPN:** Check Point Endpoint Security / Remote Access VPN.

- **Correo corporativo:** accesible mediante Webmail, Mozilla Thunderbird y Microsoft Outlook.

## 11. Aplicaciones en el SAS

- acceso remoto a HCE y HCD;

- telemedicina y seguimiento de pacientes;

- interconexión de hospitales y centros de salud;

- coordinación con proveedores y laboratorios;

- acceso a servicios nacionales mediante SARA;

- formación y colaboración;

- gestión de stock, personal y dispositivos médicos;

- VoIP y videoconferencia sobre RCJA.

La seguridad debe incluir MFA, mínimo privilegio, cifrado, segmentación, monitorización, copias, continuidad y cumplimiento del ENS, ENI y normativa de protección de datos.

## 12. Resumen para examen

- Intranet: red privada para miembros de una organización.

- Extranet: extensión controlada a externos y tipo particular de VPN.

- VPN: extensión segura de una red privada mediante una red pública.

- L2TP no cifra por sí mismo; se combina con IPsec.

- IPsec aporta AH, ESP e IKE.

- MPLS utiliza etiquetas y puede ofrecer VPN y QoS.

- ZTNA da acceso a aplicaciones concretas, no necesariamente a toda la red.

- SD-WAN gestiona la WAN mediante software y combina enlaces.

- RCJA es la red corporativa de la Junta de Andalucía.

- SARA conecta administraciones españolas e instituciones europeas.

- SARA tiene topología completamente mallada.

- NEREA conecta administraciones andaluzas con RCJA y SARA.

- CSC es el nodo central de NEREA.

- SARAC proporciona acceso remoto a aplicaciones corporativas del SAS.

- Check Point es el cliente VPN corporativo de referencia.

- El DNS interno de una VPN debe ser una dirección privada corporativa.

## 13. Preguntas tipo test

### 1. ¿Qué es una intranet?

A. Una red pública mundial.

B. Una red privada para miembros de una organización.

C. Una red solo para proveedores.

D. Una red de telefonía móvil.

**Respuesta correcta: B.**

### 2. ¿Qué afirmación define mejor una extranet?

A. Es una red sin autenticación.

B. Permite acceso ilimitado a toda la intranet.

C. Es una conexión controlada con usuarios externos y puede implementarse como VPN.

D. Solo funciona mediante Bluetooth.

**Respuesta correcta: C.**

### 3. ¿Qué protocolo VPN no cifra por sí mismo?

A. PPTP.

B. SSTP.

C. L2TP.

D. OpenVPN.

**Respuesta correcta: C.**

### 4. ¿Cuál es una ventaja del acceso remoto mediante VPN?

A. Menor sobrecarga siempre.

B. Mayor facilidad de diagnóstico.

C. Aumento de la seguridad y calidad del servicio.

D. Ausencia de dependencia de Internet.

**Respuesta correcta: C.**

### 5. ¿Qué tecnología permite gestionar una WAN mediante software?

A. VLAN.

B. SD-WAN.

C. DNS.

D. SMTP.

**Respuesta correcta: B.**

### 6. ¿Qué modelo proporciona acceso a aplicaciones concretas según identidad y contexto?

A. ZTNA.

B. FTP.

C. VPLS.

D. DHCP.

**Respuesta correcta: A.**

### 7. ¿Qué significa SARA?

A. Servicios Autónomos de Redes Administrativas.

B. Sistemas de Aplicaciones y Redes para las Administraciones.

C. Sistemas de Aplicaciones y Redes de Andalucía.

D. Servicio Andaluz de Redes Administrativas.

**Respuesta correcta: B.**

### 8. ¿Qué topología caracteriza a la Red SARA?

A. Bus.

B. Estrella simple.

C. Completamente mallada.

D. Anillo.

**Respuesta correcta: C.**

### 9. ¿Qué red conecta jerárquicamente administraciones locales andaluzas con RCJA y SARA?

A. NEREA.

B. SANDETEL.

C. RCJA únicamente.

D. Internet pública sin VPN.

**Respuesta correcta: A.**

### 10. ¿Cuál es el nodo central de NEREA?

A. Área de Conexión provincial.

B. Centro de Accesos Remotos.

C. Área de Conexión Centralizada.

D. Centro de Servicios Comunes.

**Respuesta correcta: D.**

### 11. ¿Qué órgano gestiona la supervisión, control y gestión de dominios de RCJA según el banco?

A. Agencia Digital de Andalucía.

B. SAS.

C. SANDETEL.

D. El centro sanitario.

**Respuesta correcta: C.**

### 12. ¿Qué plataforma proporciona acceso remoto a aplicaciones corporativas del SAS?

A. Diraya Ciudadanía.

B. Portal de Transparencia.

C. SARAC.

D. Portal de Farmacia.

**Respuesta correcta: C.**

### 13. ¿Qué aplicación no está disponible mediante SARAC según el banco?

A. Vacunas.

B. Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal.

C. SIGLO.

D. COAN SSPA.

**Respuesta correcta: D.**

### 14. ¿Qué cliente VPN utiliza actualmente la Junta de Andalucía?

A. Check Point.

B. FortiClient.

C. F5 exclusivamente.

D. ExpressVPN.

**Respuesta correcta: A.**

### 15. ¿Qué destino DNS permite resolver recursos internos mediante VPN?

A. Un servidor DNS corporativo privado, como 10.234.22.1.

B. 8.8.8.8 siempre.

C. Un nombre interno no resuelto previamente.

D. Cualquier DNS público.

**Respuesta correcta: A.**